南京卫健系统首届水电气维修技能竞赛操作技能试题（水暖组）

参赛人员编号：             姓名：            单位：

注意事项:

一、根据试题考核要求，完成考试内容。

二、服从考评人员指挥，保证竞赛安全顺利进行。

考核要求:

用 S2.5 dn20×en2.0 的 PPR 管进行连接，工件见图：

说明 ：

1．工件由 S2.5 dn20×en2.0 的PPR制作；

2．图中所标注的尺寸为管中心至管中心的长度；

3．焊接不得有妨碍水流的熔瘤；

4．注意保持管内清洁，不得混入杂物；

5．工件组装过程中注意管与管相互之间平行或垂直；

6．考试时间为 60 分钟；

7．未组装成如图形状不评分；

8．超时每 1分钟从总分中扣 1 分；

9．超用材料（管材）500mm从总分中扣 3 分。