南京卫健系统首届水电气维修技能竞赛操作技能评分表(水暖组)

参赛人员编号：               姓名：               单位：

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核记录 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道尺寸500±2mm | 8 | 尺寸误差±2mm，超差 0分 |  |  |  |
| 2 | 管道尺寸360±2mm | 8 | 尺寸误差±2mm，超差 0分 |  |  |  |
| 3 | 管道尺寸250±2mm | 8 | 尺寸误差±2mm，超差 0分 |  |  |  |
| 4 | 管道尺寸300±2mm | 8 | 尺寸误差±2mm，超差 0分 |  |  |  |
| 5 | 管道尺寸200±2mm | 8 | 尺寸误差±2mm，超差 0分 |  |  |  |
| 6 | 管道尺寸180±2mm | 8 | 尺寸误差±2mm，超差 0分 |  |  |  |
| 7 | 焊接质量一 | 10 | 热熔连接结合面无均匀的熔接圈，每处扣0.5分。 |  |  |  |
| 8 | 焊接质量二 | 10 | 出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象，每处扣0.5分。 |  |  |  |
| 9 | 管道垂直 | 6 | 相邻管道之间不垂直，每偏离1mm扣1分。 |  |  |  |
| 10 | 管道平行 | 3 | 相对管道之间平行度，每偏离1mm扣1分。 |  |  |  |
| 11 | 整体管道平整 | 5 | 整体管道水平面放置，不平整，每偏离1mm扣1分。 |  |  |  |
| 12 | 阀门安装 | 4 | 阀门与管配件安装位置及方向不正确，此项目不得分。 |  |  |  |
| 13 | 水压试验 | 12 | 用0.8MPa水压试压，保持2分钟，检验管路，每渗漏一处扣1分，如有超过1/3处渗漏，此项目不得分。 |  |  |  |
| 14 | 工作服、工作手套 | 2 | 缺少1项扣1分。 |  |  |  |
| 15 | 不符合文明作业的有关规定 | 扣分 项目 | 比赛指令发出或计时器未开始计时，开始作业的，扣5分。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 做完后不将工量具器清理干净、摆放规整的扣3分；完成后不对操作间残渣废料进行清理扣3分。 |  |  |  |
| 17 |  |  | 违章作业，造成作业人员或他人受伤，取消竞赛资格。 |  |  |  |
| 18 |  |  | 违反规定，竞赛选手非单人完成比赛，互相协助或其他人员帮助进行竞赛的，取消竞赛资格。 |  |  |  |
| 合计分 |  | 100 |  |  |  |  |

评分人：                    年    月    日         核分人：                    年    月    日